AED训练机招标参数

一、技术参数

1. 主机物理规格/性能

1.1设备具备便携把手，具备高便携性

1.2最大工作电流：≤500mA

1.3关机电流：≤10μA

2. 电极片

2.1支持成人小儿电极片使用

2.2电极片上具有电极片粘贴方式示意图

▲2.3主机上有电极片粘贴位置动画提示

▲2.4电极片可重复使用、可更换，要求线缆不换，仅仅换电极片，节约用户成本

3. 电池

3.1电池供电，DC12V

3.2 可适配各品牌5号电池（一次性、充电电池均可）

4 屏幕/操作

▲4.1≥7寸彩色显示屏，支持动画指导用户执行急救操作

4.2提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文

4.3支持成人/小儿患者类型快速切换

4.4支持开盖开机

5. 遥控器

5.1通过无线红外线方式与主机之间传输指令

5.2电池供电， DC3V

5.3可适配各品牌7号电池（AAA）

5.4最大工作电流：≤10 mA

5.5按钮选择功能须具有模拟：电极片接好模式、建议电击模式（可电击节律）、电极片未接好模式、无电击模式（正常节律）等功能

▲5.6可遥控训练机播放/停止播放动画

5.7 可近距离遥控多台培训机

6. 仿真内容

6.1培训机应仿制真正除颤仪主机、显示窗口与真正AED的外型、尺寸操作方法一致

6.2由遥控器控制，具有6种基本训练场景及4种可选的模拟训练模式

6.3语音提示提供高、中、低、静音音量设置

6.4培训机本身没有电流输出，但可模拟真正AED的各项操作，并可根据客户要求调节成多种急救过程，供培训使用

6.5有电极片是否贴好的显示，由遥控器控制模拟贴好或没贴好的状态

6.6训练机可设置CPR模式及节奏音：30:2、15:2

6.7同时支持半自动、全自动两种放电模式

二、产品配置

主机1台；

遥控器1个；

电极线1条；

可重复使用成人电极片1对；

说明书1本；

储藏包1个。

三、商务参数

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期按合同赔付。

*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

*6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

*7、验收期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。