轮椅招标参数

一、技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总长 | ≥1045mm |  |
| 2 | 总宽 | ≥625mm |  |
| 3 | 总高 | ≥895mm |  |
| 4 | 折叠宽度 | ≤285mm |  |
| 5 | 靠背高度 | ≥430mm |  |
| 6 | 座位深度 | ≥450mm |  |
| 7 | 座位宽度 | ≥455mm |  |
| 8 | 扶手高 | ≥745mm |  |
| 9 | 座位离地面高度 | ≥495mm |  |
| 10 | 前轮 | ≥8寸 |  |
| 11 | 后轮 | ≥24寸 |  |

二、性能及结构特点：

1、符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准；

2、 车架选用高强度钢管材料，管直径≥22mm，厚度≥1.2mm,；表面采用电镀处理；整车可折叠，便于携带；

3、 轮胎：前轮为≥8寸塑料实心轮胎；后轮为≥24寸实心轮胎；

4、 座垫：硬座坐垫，坐垫采用PU皮革材质内包高密度高回弹海绵缝制而成，中间带有大容量座便器，适用于行动不便的老年人和残疾人使用。

5、 扶手：ABS塑料扶手，环保无味，ABS安全护板；

6、 脚托：高强度塑料脚踏板，配有小腿带；

三、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。