电子注射器控制助推装置（水光治疗机）招标参数

一、技术参数

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 设备名称 | 电子注射器控制助推装置（水光治疗机） |
| - 2 | 适用范围 | 与已获得注册证的一次性使用无菌注射器和一次性使用无菌注射针配合使用，供医疗机构用于患者面部真皮层的定量控制注射。不用于镇痛药、化疗药物、胰岛素的输注 |
| - 3 | 操作模式 | 不小于4种（自动感应；自动脚踏；单次脚踏；连续脚踏等） |
| - 4 | 触摸屏 | ≥10.1寸电容触摸屏 |
| - 5 | 负压等级 | 0～9级别（0表示无压力，数字越大负压越大；误差±20%范围内） |
| - 6 | 最高注射总次数 | 120次, 实时显示已注射次数 |
| - 7 | 最小单次注射量 | 0.0067ml |
| - 8 | 注射准确性 | ±3%范围内 |
| - 9 | 注射速度 | 慢速、中速、快速；最快推进速度：3.5mm/s （±10%） |
| - 10 | 操作界面语言 | 两种（中文、英文） |
| - 11 | 预存配置 | 不小于5个 |
| - 12 | 可选注射器种类 | 可选指定的1ml、2.5ml、3ml、5ml注射器 |
| - 13 | 电源额定输入功率 | 电源额定输入功率：≤75VA |
| - 14 | 操作手柄 | 手柄托盘自动磁吸功能，防止手柄摔落 |
| - 15 | 环境温度 | 5℃～40℃ |
| - 16 | 相对湿度 | 80%(无冷凝)±1% |
| - 17 | 大气压力 | 800hPa ～ 1060hPa |
| - 18 | 供电电源 | AC220V±5/50Hz±2 |
| - 19 | 手柄 | 手柄一体化设计（气管不外露） |
| - 20 | 自动报警装置 | 当遇到阻塞、电源中断、负压不足等问题时设备会自动报警 |
| - 21 | 针剂选择种类 | 不小于9种：0.8/1ml；1/2.5ml；2/2.5ml；2/3ml；2.5/3ml；3/3ml；3/5ml；4/5ml；5/5ml等 |
| - 22 |  | 匹配九孔一次性使用无菌注射针（水光治疗机专用）价格不高于120元/个。 |

二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修2 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。