常温脱帽离心机招标技术参数

- 一、技术参数

- 1、微机控制、触摸面板，液晶彩屏显示，变频电机、配有降温系统、离心腔内温升小，噪音小。

2、具有快速启停功能，1-10档升降速率可任意选择。

- 3、采用大力矩变频电机，免维护，无粉尘污染。

- 4、超速、不平衡检测保护，安全电子门锁，确保人身安全。

- 5、最高转速：≥5000r/min

- 6、最大相对离心力：≥4745×g

- 7、最大容量：≥4×250ml

- 8、转速精度：±20r/min

- 9、电机：变频无刷电机

- 10、电机功率：≥450W

- 11、定时范围：1min～99min59s

- 12、整机噪音：≤55dB

- 13、净重：≤35kg

- 14、水平转子最高转速≥4000r/min，最大容量≥72×5ml，最大相对离心力≥2950×g

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格且质保期届满后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。