铅玻璃屏风招标参数

一、技术参数

1、规格:屏风高1700mmX宽900mm±10mm，观察窗300mmX400mm±3mm

2、防护铅当量:5mmPb

3、结构形式:单扇结构。防护屏风能够有效阻挡X射线、Y射线等放射性射线，确保周围人员的辐射安全。防护效果严格符合国家辐射防护GBZ130-2020标准，确保使用过程中的安全性。

4、表面材质喷涂工艺:彩涂喷漆面板，喷涂工艺可达到汽车表板级精度。其中，粉末涂料为环保型材料，具备耐磨损、耐化学腐蚀的特性。颜色可依据医院装修风格进行定制，涂层厚度均匀，确保长期使用不褪色、不掉漆

5、抗菌抗氧化纳米涂层:辐射屏蔽层使用铅含量≥99.994%的1#电解铅制造而成，采用纳米镀膜工艺，在内衬辐射屏蔽层上添加了抗菌抗氧化纳米涂层，阻隔了铅板屏蔽层与空气发生氧化作用。

6、辐射屏蔽层工艺:采用环保聚氨酯胶水，结合先进的无钉无缝全粘接冷高压工艺，借助自动升降液压平台压制成型，不仅确保整体具有高平整度，而且保障了屏风的安全和牢固可靠性。

7、观察窗:可有效阻挡射线，具有高透明度，能保证视觉清晰。观察窗经过专业防雾处理，在各种环境温度条件下，都能始终保持良好的可视性。在观察窗的结合部位，进行了充分的防护补偿处理，确保不存在射线散漏风险。

8、脚轮配置:底部配备4寸带刹车承重静音万向脚轮。

9、刹车装置:万向脚轮带有刹车功能。

10、便捷移动拉手:配备移动拉手，方便医务人员拖拉移动

11、防撞腰线:屏风腰部设有防撞条，保护屏风结构。

- 二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合且质保期届满后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。