电动气压止血仪招标参数

- 技术参数

- 1.额定工作电压：220VAC±22VAC   50Hz

- 2.输入功率：≤80VA

- 3.最大额定输出气体压力：不低于650mmHg

- 4.止血带达到最大额定气体压力的充气时间（从压力小于50mmHg起）：≤60s

- 5.压力调节精度：±25mmHg

- 6.定时调节范围：0-240min

- 7.压力显示单位：mmHg

- 8.内置电池，可充电与查询电池电量，断电情况下可正常使用≧4小时

- 9.止血仪有四次报警时间，可根据客户需要设置

- 10.报警声音的大小可循环≥8档可调，当手动放气以后，声光报警结束

- 11.双通道充气，左右通道可分别工作，互不干扰

- 12.每台机器配备止血带≥4条

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格且质保期届满后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。