心电工作站参数

一技术参数：

1．仪器除了具有十二导联同步心电图功能外，还要求具有长程心电图、频谱心电图、高频心电图、QT离散度分析、心率变异性分析、心室晚电位、向量心电图、时间向量心电图及起搏心电图共十大功能。

2．大于或等于4096Hz的心电信号采样率及高分辨率的心电图打印输出。

3．可同时在12导联描记同一心动周期的心电信号，对单源或多源早搏的识别和定位，心律失常的分型，预激的分型定位，宽QRS波心动过速的鉴别诊断，室内传导阻滞的诊断。

4．具有完善的心律失常分析，其分析算法采用心律失常分析引擎。

5．要求完善的病例数据库管理系统，便于医院进行各种快速统计；且可方便地进行在案病历的排列、分类、复制、删除、更改等操作，并可通过各种条件进行快速查询；更可以输出精美的病例数据库报表。

6．具有心电专家诊断专业术语库，且使用者可向诊断库中任意添加诊断内容，形成自己的诊断知识库。

7★．具有多种图文一体化的报告单，支持A4和B5打印报告模式，十二导长程心电图中任选1～3导联的长程心电图打印，同时支持网格打印。

8．自动保存任意病历的全部原始数据资料，可随时调出进行再分析。

9．全面支持医院局域网和互联网络，可进行远程会诊。

10★．可支持15导或18导心电采集。

11. 支持阿托品实验；

12. 具有的软件备份功能，若仪器误操作或其他原因造成系统瘫痪，可在几分钟内自动恢复。

13★.能和娄底市中心医院现有的心电系统实现无缝对接，实现原始数据传输。

14.抗基线漂移技术，保证心电信号基线平稳

15.共模抑制比≥89db

二、配置清单：

| 序号 | 名 称 | 配 置 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 |  | 1台 |
| 2 | 心电采集盒 |  | 1只 |
| 3 | 心电导联线 |  | 1副 |
| 4 | 导联吸球 |  | 6只 |
| 5 | 导联夹子 |  | 4只 |
| 6 | 合格证 |  | 1份 |
| 7 | 保修卡 |  | 1份 |
| 8 | 操作说明书 |  | 1本 |

三、商务参数：

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：按中标公示无异议后5天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。

*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。