钢塑治疗车招标参数

类型:定制

一、技术参数：

1、外形尺寸：1025mm×550mm×960mm

2、工作台面尺寸:825mm×525mm×800mm（离地高度）

3、钢件以优质304全不锈钢材料制作，立柱管材为φ25×1.0mm；台面板的材料是：ABS-121，该材料的性能具有以下功能：

3.1.重量轻；

3.2.优良的化学稳定性，对酸、碱等化学物质具有良好抗腐蚀能力；

3.3.热的不良导体具有消声、减震作用；机械强度分布广。

4、三层凹型台面，面板的生产工艺为注塑成型，即大型注塑机通过已设计好的模具一次成型。凹槽深度为≥8mm，角度小于1.5°，并安装有护栏，以防止器械滚动落地；围栏为钢丝制作，用专用模具焊接成型；台面承重不低于15Kg；

5、抽屉面为塑料面，注塑成型，即大型注塑机通过已设计好的模具一次成型，铝合金抽屉框，内配塑料药盒（可自由分隔）；抽屉采用优质三节式滚珠滑道。抽拉时应静音、平稳、无倾斜、下垂等现象。

6、立柱、扶手及底部加强管采用不锈钢圆管，其材料牌号为SUS304，立柱、加强管采用数控弯管机配以弯管专用模具来保证管材弯曲处平整光滑；

7、金属加工件均采用数控机床加工，确保各零件的精度；

8、可悬挂翻盖式方形污物桶；

9、整体焊接采用钨极手工氩弧焊，配有工艺工装保证了整体结构尺寸的稳定性；

10、脚轮用4寸包罩螺杆万向轮，其中2只脚轮带刹车装。

二、商务参数：

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期按合同赔付。

*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满一年后支付10%余款给乙方。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：整机保修一年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

*6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

*7、验收期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。