睡眠呼吸监测仪招标参数

一、技术参数

- 设备体积小巧，操作简单方便，5分钟内即可完成连接佩戴；

- 具有一键启停功能，开机即自动记录，关机自动停止记录，方便进行院外诊断采集；

- 应用于睡眠呼吸暂停低通气综合征、夜间低氧血症的诊断或睡眠筛查。

- 具有9导联监测参数：鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波形、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定；

- SD卡安全存储更多数据，配备读卡器轻松读取SD卡数据，标配16G存储卡，可储存近5年的数据；

- 内置2500mAh可充电锂电池供电，环保节能。屏幕上有电量显示。充满电后可持续记录时间大于20小时。

- 具备智能低电量模式，只要在开机记录时没有低电量提示，设备即可确保电池电量能工作整个晚上，防止因电量不足导致记录中断；

- 大尺寸TFT彩色显示屏，可直接显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等参数的数据信号，方便用户随时观察导联连接情况，确定设备佩戴是否正确；

- 内置高精度3D陀螺仪，用于监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数，该技术灵敏度高，抗干扰能力强，随时记录各种微小动作，并节省了昂贵的外接胸腹带作为耗材的使用；

- 可连接任意呼吸机进行压力滴定获得患者所需治疗压力；

- 智能自动分析软件，可提供不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表等。

- 软件适用于WIN7及以上操作系统

- 标配联想台式电脑(I3处理器，8G内存，512G SSD固态硬盘，24寸来酷显示器，预装win10专业版系统）和兄弟激光打印机各一台。

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 血氧指套 | 条 | 1 |
| 3 | 固定带 | 条 | 1 |
| 4 | 适配器 | 个 | 1 |
| 5 | 可更换鲁尔头 | 个 | 2 |
| 6 | 一次性鼻氧管 | 根 | 2 |
| 7 | 读卡器 | 个 | 1 |
| 8 | 台式电脑 | 台 | 1 |
| 9 | 打印机 | 台 | 1 |
| 10 | 快速指南 | 本 | 1 |
| 11 | 便携包 | 个 | 1 |
| 12 | 保修卡 | 份 | 1 |
| 13 | 合格证 | 张 | 1 |

- 商务参数
*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
*2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期按合同赔付。

- *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
*4、交货地点：娄底市中心医院。
*5、质保与售后：整机保修2年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

- *6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- *7、验收期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。