全自动隧道式血压计招标参数

一、技术参数

1.显示方式：LCD显示 ，≥7寸彩屏显示

2.测量方法：示波测定法

3.测量范围：压力测量范围：0 mmHg~300mmHg (0.0kPa～40.0kPa)

4.脉搏：40~200次/分钟

5.精度：压力传感器准确性：±2mmHg(±0.267kPa)

脉搏：±2%或±2次/分钟(取大者)

6.适用的臂围：17~45cm(厘米)

7.记忆组数：300组

8.运行模式分类：连续运行

9.电击保护：I类设备，BF型应用部分

10.安全程度分类：不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮

11.混合的易燃麻醉气情况下使用的设备

12.进液防护分类：IPX0

13.电磁兼容性：1组，A类设备

14.排气方式：自动快速排气

15.电源：AC 100V-240V，50Hz-60Hz，1.2A-0.6A

16.输入功率：150W

- 17.支持多种传输方式

( 蓝牙、LTE-CAT.1、Wi-Fi、USB、以太网和RS-232串口数据传输)

- 18.产品特点

- 18.1.动画语音提示，全自动测量

- 18.2.彩屏显示，显示更清晰

- 18.3.语音播报功能，及时播报测量血压

- 18.4.打印机功能，打印测量血压值

- 18.5.左右手均可测量，测量臂围17~45cm

- 18.6.袖套为抗菌规格材质

- 18.7.臂筒可转动，适宜不同身高人群

- 18.8.肘部检测功能，测量更准确

- 18.9.智能加压与固定加压双模式测量

- 18.10.接近检测，灯效提示

二、标准配置

| 序号 | 配置 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电源线 | 个 | 1 |
| 3 | 搁手版 | 个 | 1 |
| 4 | 袖带（气囊）（已安装到主机） | 个 | 1 |
| 5 | 袖套（1个已安装到主机） | 个 | 2 |
| 6 | 打印纸 | 卷 | 1 |
| 7 | 提示牌 | 个 | 1 |
| 8 | 使用说明书 | 本 | 1 |

- 三商务参数
*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
*2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期按合同赔付。

- *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
*4、交货地点：娄底市中心医院。
*5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

- *6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- *7、验收期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。