单联阅片灯招标参数

| 型号 | 单联 |
| --- | --- |
| 外形尺寸（长×寛×厚mm） | ≥476×500×25 |
| 阅片区域（长×寛mm） | ≥360×420 |
| 最大功耗(W) | ≥30W |
| 背光源类型色温、寿命 | 超亮度SMD LED 144颗/联; 8000K色温；10万个小时 |
| 电源、电压、频率 | 全球电压自适应内置式电源；AC90V-240V 50/60Hz |
| 观察屏亮度调节范围 | 采用PWM调光技术，0-100档旋钮无极可调，亮度范围 0~4000cd/ m2 |
| 自动感应 | 插片自动点亮，取片自动熄灭 |
| 显示面板 | 带有3位数码显示面板，显示调光功能状态，操作方便直观 |
| 观察屏亮度均匀性 | ≥90% |
| 观察屏散射系数 | ＞0.9 |
| 夹片装置 | 软硅胶夹片装置、无卡片掉片现象 |
| 安装方法 | 挂壁式,支架式 |
| 适用胶片 | 普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片 |
| 使用环境条件 | 阅片室的环境照度建议应不大于100 lux |

一、技术参数

- 配置清单

1、LED观片灯主机                      1台

2、说明书、保修卡                     1套

3、支架 （选配件）                    1套

4、墙壁螺丝                           1套

- 商务参数

- *1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
*2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期按合同赔付。

- *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满一年后支付10%余款给乙方。
*4、交货地点：娄底市中心医院。
*5、质保与售后：整机保修一年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

- *6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- *7、验收期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。