智能身高体重测量仪招标参数

一、技术参数

1、控制系统：

最新智能控制系统、全自动智能自检系统

2、身高测量：

测量系统：采用高精密超声波探头并实现温度补偿功能

测量范围：50-200cm

检定精度：士0.5CM 分度值:±0.5CM或±0.1CM(可调)

3、体重测量

测量系统:精密电阻应变式传感器

测量范围:5.0-500KG

检定精度:±0.1KG 分度值:±0.1KG或±0.01KG(可调)

4、选配定制

折叠，打印机、体温仪、血压计等拓展;ID/C/身份证/社保/手环等识别

5、液晶屏幕

高清液晶：≥7.0寸显示系统、智能引导语音/动画提示、多媒体播放

单位名称：支持自由配置:医院、机构/公司/单位、商家等名称或宣传语

6、数据通信

无线通信:WiFi、蓝牙(选配)、3G/4G(选配)、云接口(选配)等

有线通信:Rs232串口

7、系统兼容

健康系统:可与第三方健康系统数据通信

电子档案：兼容与医院、电子病历(EMR)、HIS、电子视力档案等健康体检系统数据共享通信

8、电气性能

电源电压：AC100V-240V(50Hz/60Hz)

额定功率：≤10W(大约连续工作100个小时一度电)

9、外观重量

外形尺寸：≤370*480*2350/长*宽*高(单位mm)

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修 3 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。