电动挤压密闭煎药机招标参数（2台）

一、技术参数

- 电压：AC220V±10%

- 功率：≥2950W

- 容量：≥40000ml

- 尺寸：700×540×1300（mm）±10mm

- 符合《中药煎药机行业标准》的相关要求。煎药效果有效成份煎出率不小于50%。（以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准）；

- 符合《中药煎药室管理规范》的相关要求。

- 可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；

- 采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置；

- 可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能；

- 采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离；

- 采用304不锈钢一次成型拉伸锅体，机械强度更高，大副提升锅体的安全性能；

- 具有防温度过高和防干烧功能，计时、定时设定控制功能；

- 具有文火、武火自动转换；

- 具有安全卸压阀，双安全阀超压自动报警，自动卸压自动闭合；

- 可配备单体包装机；

- 生产厂家通过ISO9001认证、ISO13485认证。

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 不锈钢 | 1台 |  |
| 2 | 随机资料 | 使用说明书、合格证、保修卡 | 纸 | 1套 |  |
| 3 | 金属软管 | 1.5m | 金属丝 | 1根 |  |
| 4 | 冷凝管 | 0.5米 | 硅胶 | 1根 |  |
| 5 | 排水管 | Φ25mm（外） | Pvc网纹 | 1根 |  |
| 6 | 卡箍 | 通用 | 碳钢 | 1个 |  |
| 7 | 进水管 | 1.5米 | 塑料 | 1根 |  |
| 8 | 挤压盘 | 通用自制件 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 9 | 多孔筒 | 4万 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 10 | 药钩 | 通用自制件 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 11 | 药袋 | 2万 | 布 | 2个 |  |
| 12 | 通针 | 通用自制件 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 13 | 挤压罩 | 4万 | 不锈钢 | 1个 |  |

- 三、商务参数

- ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。