超声引导下血管穿刺/神经阻滞术模型等一批招标参数

一、技术参数：

麻醉模型清单及参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 预算（元） | 总预算 （元） | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声引导下血管穿刺/神经阻滞术模型 | 1 | 15000 | 15000 | 1．超声引导下血管穿刺训练、神经阻滞模块可用于任何临床医生练习超声引导下的动静脉穿刺及置管技术。 2．解剖结构高度仿真：模型结构来源于真实人体数字数据，具有逼真的外在解剖标志和精准的内在解剖结构，可用于进行超声引导和盲穿技术。 3.模型模拟了真实人类组织的超声影像学特性，可在真实超声下看到模型模拟的内部结构，显像真实为超声教学提供了可操作的平台，支持所有品牌的超声检查设备。 4.材质逼真、耐用：皮肤及内在结构材质有真实的组织触感，具有“自愈”功能，穿刺后放置一段时间如人体组织一般自愈如前，不影响穿刺；材料不会堵塞针。 5.内置4根有分支结构的直径各为4mm、6mm和8mm的模拟血管，这些血管的分布深度各有不同。 6.模块用于培训超声引导下的周围神经阻滞局部麻醉操作手法以及动静脉置管手法。 7.本模块包含三根直径为5mm的神经支以及6mm直径带有三个分支的血管，支持使用18 - 21号穿刺针和导管。 8．血管内已预填充红色模拟血液，血液可自行清除及回填。 9．可真实注入模拟麻醉剂，可在超声下确认针尖的位置。 10．入针手感极像真实的人体组织；如果入针位置准确，则有回血；模拟血液填充操作简便。 |
| 2 | 椎管内麻醉训练考核模型 | 1 | 30000 | 30000 | 1．侧卧位半身模型，与台面垂直，应具备以下功能：硬膜外穿刺与置管操作、蛛网膜下腔穿刺操作、腰-硬联合穿刺与置管操作。 2.硬膜外腔可放置硬膜外导管，腰硬联合穿刺时，腰穿针可进入蛛网膜下腔。需提供产品该功能实物照片≥3张，以证明真实性。 3.模块化的皮肤层，皮下组织层，结缔组织和腰椎脊髓，方便更换。 4.解剖结构精准，具备髂嵴，腰椎L1-L5(锥体、椎弓板、棘突)等。 5.穿刺仿真度高，专业解剖结构可以真实模拟椎管内麻醉操作，设计一膜两腔结构，可直接观察到黄韧带、蛛网膜下腔、软脊膜、脊髓腔。需提供产品该功能实物照片≥3张，以证明真实性。 6.进行椎管内麻醉时，能明显感受到皮肤、皮下组织、韧带、蛛网膜、软脊膜、落空感明显。 7.皮肤质感非常逼真，反复穿刺后，针孔的痕迹不明显 |
| 3 | 喉罩气管插管训练模型 | 1 | 25000 | 25000 | 1.本产品由插管模型、控制盒组成，可模拟多种困难气道情景，通过模型内置高精密感受器，可监测反馈门齿受压力度及插管插入位置，针对不同条件下气管插管操作进行临床级专业训练与考核。适用于医院、医疗机构、救援组织及医学院校等。 2.模型大小适中，重量轻便，适用于多种场景。长度≤61cm，宽度≤28cm，高度≤25cm，重量≤4.65kg。 3.模型整体为成人男性上半身，上至颅顶，下至胃窦；解剖位置标准，质地柔软，触感真实。 4.模型呈仰卧位摆放，配备操作固定板，插管过程稳健不滑动，真实模拟麻醉患者插管场景。 5.模型头颈部活动自如，可左右转动，支持仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法等手法开放气道，使口、咽、气管基本处于同一条线。 6.具备细腻的气道结构，可见模拟的牙齿、舌、悬雍垂、鄂弓、咽喉、会厌、声门、杓状软骨、甲状软骨、气道、双侧模拟肺、胃等结构。 7.可使用临床真实口咽通气管、鼻咽通气管、喉罩通气管、气管插管、气管内导管或支气管内导管等设备。 8.支持进行正常情况及困难气道情况下的经口、经鼻气管插管的训练操作与教学演示。 9.可进行清除气道阻塞物、吸引液体异物等操作练习。 10.模型胸腔采用可视化设计，可进行双肺结构教学。 11.模型具备食道及模拟胃袋，支持进行鼻饲、洗胃操作演示教学。 12.正确操作插入气道，通气可见双肺膨隆。若插管过深，插到左肺时，左肺膨隆；插到右肺时，右肺膨隆。错误操作插入食管，通气可见胃膨隆。 13.模型采用红外光电感应技术，可实时监测插管位置，正确插入气管进行语音提示。需提供产品该功能实物照片≥3张，以证明真实性。 14.模型具备压力高感结构，可实时感应牙齿受压程度，规范气管插管操作。牙齿受压后进行语音提示，避免暴力插管所持牙齿损伤、脱落甚至误吸等危险发生。 15.模型额头具备生命指示灯，当插管进入气道且深度正确时，该灯常亮。需提供产品该功能实物照片≥3张，以证明真实性。 16.模拟双侧颈动脉搏动，挤压手捏球可模拟颈动脉搏动。 17.具备仿生眼：一侧瞳孔散大，一侧瞳孔正常，可观察对比瞳孔的大小，可进行眼部结构示教。 18.控制盒： 18.1控制小巧轻便，操作简易，按键数量≤5个，长度≤18.5cm，宽度≤13cm，高度≤6cm。 18.2具备电源指示灯，开机亮起，关机熄灭；断电或适配器断连后自动熄灭。 18.3全程对气管插管操作进行监测提醒：插管正确，控制盒语音提示“插入气道”，模型头灯亮起，通气后双肺膨胀；需提供产品该功能实物照片≥3张，以证明真实性。 18.4可模拟多种困难气道情景：需提供产品该功能实物照片≥3张，以证明真实性。 （1）舌水肿模拟： 按下“舌水肿”按键后，“舌水肿”指示灯常亮，模型将立即展示舌部肿胀的视觉效果，学员可看到肿大的舌部，可进行舌水肿情景下的插管训练。 （2）喉痉挛模拟： 按下“喉痉挛”按键后，“喉痉挛”指示灯常亮，模型将模拟喉部肌肉收缩的情景，导致气道狭窄，可进行喉痉挛情景下的插管训练。 （3）舌水肿合并喉痉挛： 按下“舌水肿”和“喉痉挛”按键后，“舌水肿”和“喉痉挛”指示灯常亮，模型将模拟舌部肿胀、喉部肌肉收缩的情景，导致气道狭窄，可进行该情景下的插管训练。 19.具备校准功能，可有效降低多次使用所致感应误差、感应迟钝等问题。操作简单、校准迅捷。 |
| 4 | 桡动脉穿刺模型 | 1 | 8000 | 8000 | 1.具有电动控制装置模拟血压脉搏，内置控压囊，可呈现静态压力、动态压力的模拟桡动脉穿刺、置管手臂。需提供产品该功能实物照片≥3张，以证明真实性。 2.桡动脉穿刺/置管需要单独模块，该模块可快速更换。需提供产品该功能实物照片≥3张，以证明真实性。 3.桡动脉穿刺、置管模块应具有桡动脉解剖结构性能，可触及脉搏搏动，可进行局部麻醉。 4.桡动脉穿刺/置管模块的外形与真实人体皮肤弹性与硬度接近，正常进针和拔针时无滞针感觉，20G/1.10mm套管针进针阻力应低于30g，穿刺的针眼能够自行回复缩小，20G穿刺针在同一位置可以反复穿刺15次以上不漏液。 5.电动控压箱内置模拟模拟人体循环装置，应为充电模式，电压低于35伏为人体安全电压。 6.动脉穿刺成功，拔除套管针枕芯后可以见到快速回血。 |
| 5 | 气管切开训练模型 | 1 | 15000 | 15000 | 1．标准的气管解剖位置，用手可触摸气管，进行切口定位。 2．模拟病人仰卧位，颈部伸展。 3．可以进行传统的经皮气管切开术，包括不同类型的切口：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口。 4．可进行环甲膜穿刺和切开训练。 5．模型允许用户在确定动脉位置时确定正确的切口位置，并可从头部观察颈部的内部操作情况。 6．配备多根模拟气管和颈部皮肤。 |
| 6 | 环甲膜穿刺训练模型 | 1 | 20000 | 20000 | 1.环甲膜穿刺及气管切开处采用特殊材质制成，手感逼真。 2.可练习环甲膜穿刺术、气管切开术、环甲膜切开等操作。 3.一个组件上可进行多次练习，并且皮肤与气管软骨可更换。 4.配有多套皮肤和气管软管。 |
| 7 | 椎管内麻醉训练模型 | 1 | 20000 | 20000 | 1．模型呈侧卧位，与台面垂直。 2．模块化的皮肤层，皮下组织层，结缔组织和腰椎脊髓，方便更换。 3．解剖结构精准，具备髂嵴，腰椎L1-L5(锥体、椎弓板、棘突)等。 4．穿刺仿真度高，特制的解剖结构可以真实模拟椎管内麻醉操作，设计一膜两腔结构，可直接观察到黄韧带、蛛网膜下腔、软脊膜、脊髓腔。 5．进行椎管内麻醉时，能明显感受到皮肤、皮下组织、韧带、蛛网膜、软脊膜、落空感明显。 |
| 预算合计 |  |  |  | 133000 |  |

二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。