多功能护理实习操作模型+Smart心肺复苏模拟人系统招标参数

- 技术参数

（一）多功能护理实习操作模型

- 1.冼头、洗脸

- 2. 眼耳清洗、滴药

- 3. 口腔护理、假牙护理

- 4. 气管切开护理

- 5. 氧气吸入疗法

- 6. 鼻饲法

- 7. 洗胃法

- 8. 心内注射法

- 9. 胸外心脏复苏急救法

- 10. 气胸

- 11.乳房护理

- 12.胸腔穿刺

- 13.肝脏穿刺

- 14.腹腔穿刺

- 15.骨髓穿刺

- 16.腰椎穿刺

- 17.三角肌注射

- 18.静脉注射

- 19.静脉穿刺

- 20.静脉输液（血）

- 21.女性导尿术

- 22. 女性灌肠法

- 23.女性膀胱冲洗

- 24.臂部肌肉注射

- 25.整体护理：擦浴、穿换衣服

- 26.四肢关节左右弯曲

- 注：备用注射模块方便更换

（二）Smart心肺复苏模拟人系统

- 1.模拟成年男性半身，全无线设计。无需预先安装，软件可在手机、平板、PC等不少于3种终端打开。（提供实物照片）

- 2.可产生双侧颈动脉搏动。

- 3.支持学员进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练。

- 4.可实时看到模拟人的按压通气数据与图形，以打点形式显示数据分布规律，支持主、客观评分。

- 5.内置AHA、ERC不少于2种心肺复苏评判标准，并支持自定义设置评价标准。

- 6.训练过程中可监测的实时数据至少包括按压深度、按压频率、按压位置、通气量等不少于4项，以即时反馈的图形化方式直观展示。

- 7.可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数、按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等不少于10项信息。以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。支持成绩导出。（提供软件操作图片）

- 8.可查看按压、通气不少于2项评分项的不足、正确、过度的占比，用金银铜牌来显示每组名项完成度。提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。（提供软件操作图片）

- 9.按压机械寿命不少于8万次。

- 二、商务参数

- ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
    ★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
    ★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。