智能视力表（2个）+智能模块（3个）招标参数

## 一、技术参数

## （一）智能视力表（2个）

1	屏幕尺寸	≥21.5 英寸

2	操作系统	Android 7.1 及以上

3	处理器	六核及以上 CPU

4	内存	≥2GB RAM + 16GB ROM

5	供电	AC100V-240V 50Hz/60Hz

6	功耗	≤60W

7	分辨率≥1920*1080

8	背光	LED 背光

9	屏幕比例	16:9

10	标准工作距离：2.5m,3m,5m

11	亮度	80~320cd/m²

12	筛查模式	扫码、队列

13	操作方式	鼠标、手机、遥控器控制

14	自动化	仅需 1 人操作

15       联网	蓝牙 4.1、WIFI

16	系统对接	支持对接医院现有筛查系统

17	支持学校全自动筛查，支持队列叫号、扫码三种模式，支持单视标、多视标、儿童视标，支持遥控器筛查，支持手机方向键功能和数字键位功能

18	支持快速、极速、普通等多档位筛查速度

19	班级管理	支持选择班级，显示筛查人数、未筛查人数、漏筛人数、请假管理，自动统计已筛查 / 未筛查人数、项目；屏幕显示未筛查班级状态

20	数据自动导入学校后台、电子视力档案公众号

21	支持历史记录定位、调用历史数据、基于屈光度计算视力，支持异常数据提醒，支持复测功能；

## （二）智能模块（3个）

| 序号 | 参数类别 | 招标参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备适配 1 | 电脑、生物测量仪、验光仪联网调试，上传验光数据，打通视力档案系统 |
| 2 | 设备适配 2 | 身高体重测量仪联网调试，上传身高体重数据至视力档案系统 |
| 3 | 蓝牙规格 | 低功耗蓝牙 4.0 |
| 4 | 供电 | Type-C 充电，续航≥100 小时 |
| 5 | 配件 | 专用检查数据连接线 |
| 6 | 接口与指示灯 | LED 充电 / 网络状态指示灯，DBA9 公头对接口 |

二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。